红河州滇南中心医院／个旧市人民医院

购置网络安全三级等保建设项目

征询公告

附件：

| 个旧市人民医院三级等保设备采购参数配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 互联网出口防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥40G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥3.5G，并发连接数≥420万，HTTP新建连接数≥19万，SSL VPN≥50个。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘：ssd固态硬盘（至少满足存放1年日志要求），电源：冗余电源，接口：千兆电口≥16，万兆光口SFP+≥6，提供6个万兆多模模块，6个万兆单模模块。 3、提供IPS、防病毒、应用访问控制、应用识别能力； 4、提供三年威胁情报服务，提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 5、具备抗勒索防护能力，能够有效发现挖矿病毒并定位到主机，可以自动执行进程级处置，解决挖矿病毒和僵尸主机问题。 | 1 | 台 |
| 2 | 专网出口/医共体出口防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥420万，HTTP新建连接数≥19万，SSL VPN≥50个。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘：ssd固态硬盘（至少满足存放1年日志要求），电源：冗余电源，接口：千兆电口≥16，万兆光口SFP+≥6，提供6个万兆多模模块，6个万兆单模模块。 3、提供IPS、防病毒、应用访问控制、应用识别能力； 4、提供三年威胁情报服务，提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 5、具备抗勒索防护能力，能够有效发现挖矿病毒并定位到主机，可以自动执行进程级处置，解决挖矿病毒和僵尸主机问题。 | 2 | 台 |
| 3 | 出口上网行为管理 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥10Gb，带宽性能≥1Gb，支持用户数≥1500。 2、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘：ssd固态硬盘（至少满足存放1年日志要求），接口：千兆电口≥6，千兆光口SFP≥2。 3、支持上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等（支持IPv6）； 4、支持图形化查看当前内网IP使用情况； 5、支持加密证书重定向分发功能； 6、提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 | 1 | 台 |
| 4 | DMZ区防出口火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥420万，HTTP新建连接数≥19万，SSL VPN≥50个。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘：ssd固态硬盘（至少满足存放1年日志要求），电源：冗余电源，接口：千兆电口≥16，万兆光口SFP+≥6，提供6个万兆多模模块，6个万兆单模模块。 3、提供IPS、防病毒、WAF、应用访问控制、应用识别能力； 4、提供三年威胁情报服务，三年的蜜罐服务，提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 5、具备抗勒索防护能力，能够有效发现挖矿病毒并定位到主机，可以自动执行进程级处置，解决挖矿病毒和僵尸主机问题。 | 2 | 台 |
| 5 | 数据中心防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量≥40G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥3.5G，并发连接数≥420万，HTTP新建连接数≥19万，SSL VPN≥50个。 2、硬件参数：内存大小≥16G，硬盘：ssd固态硬盘（至少满足存放1年日志要求），电源：冗余电源，接口：千兆电口≥16，万兆光口SFP+≥6，提供6个万兆多模模块，6个万兆单模模块。 3、提供IPS、防病毒、应用访问控制、应用识别能力； 4、提供三年蜜罐服务，提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 5、具备抗勒索防护能力，能够有效发现挖矿病毒并定位到主机，可以自动执行进程级处置，解决挖矿病毒和僵尸主机问题。 | 2 | 台 |
| 6 | DMZ区负载均衡 | 1、性能参数：4层吞吐量≥2Gbps，四层并发连接数≥3000000，4层新建连接数 CPS≥90000，7层新建请求数 RPS≥80000。 2、硬件参数：内存大小≥4G，硬盘：ssd固态硬盘（至少满足存放1年日志要求），接口：千兆电口≥6，千兆光口SFP≥2。 3、支持多数据中心负载均衡、多链路负载均衡、服务器负载均衡，支持SSLO流量编排能力； 4、服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量； | 2 | 台 |
| 8 | 日志审计 | 1、包含资产授权数量≥200个；日志保存≥6个月；满足等级保护三级建设要求。 2、支持华为、迪普、绿盟、深信服、启明星辰、天融信、Juniper、锐捷等国内外主流厂商安全设备； Oracle、MySQL、SQLServer等数据库；Linux、Windows、Window server、Uinx等操作系统；Apache、Tomcat、IIS、weblogic等应用系统；锐捷、中兴、华为、F5、Cisco、juniper等网络设备的日志采集； 3、支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计； 4、支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志，并且支持查询条件的保存，供后续快捷使用。 5、提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 | 1 | 台 |
| 9 | 堡垒机 | 1、资源授权≥200个， 2、支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 3、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入； 4、支持静态口令、动态口令、USB-KEY、数字证书、动态令牌、生物特征等多种认证及组合认证方式，认证传输过程加密； 5、支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期并满足等级保护三级建设要求； 6、提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 | 1 | 台 |
| 10 | 数据库审计 | 1、数据库流量≥300M，日志检索≥15000条/s；满足等级保护三级建设要求； 2、支持国际主流数据库：Oracle、MySQL、SQLserver、DB2、Sybase、Informix、Teradata、PostgreSQL、Cache； 3、支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统； 4、支持查看数据库系统的监视器信息、软件版本信息、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力。 5、提供三年软件升级、规则库升级、硬件质保。 | 1 | 台 |
| 11 | 数据备份一体机 | 1、硬件参数：CPU：2颗，内存：32GB DDR4≥2条，系统盘SSD≥2快，缓存盘ssd≥2快，数据盘（8T）≥12快，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥4个，万兆光口≥4个； 2、提供企业级数据备份与恢复； 3、提供三年备份软件升级服务、产品质保。 | 1 | 台 |
| 12 | 网络流量回溯分析 | 2U机架式；硬盘≥16TB*3@RAID5，系统盘≥300GB*2；千兆电口≥4个；交流冗余电源；性能≥2Gbps；支持全流量回溯与性能分析，包括应用与协议解码识别、网络审计、流量/毫秒/拓展/告警/报表/关联/交易回溯分析取证、用户/服务器/区域分析、应用/业务/交易分析、视频质量分析、拨测监控、异常流量分析、多张监控大屏等；包含三年标准服务。 简要指标：整机检测能力不低于2G bps，写盘能力不低于2G bps，用户数不低于2万，硬盘扩展槽位不低于5个，网口扩展能力可支持千兆SFP、万兆SFP+。 | 1 | 台 |